南京金龙客车制造有限公司               编号：NJJL-ZB-201815

招标公告

社会各界同仁:

南京金龙客车制造有限公司拟于近期对重型商用车底盘测功机试验系统项目进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

- 项目名称：

- 南京金龙客车制造有限公司重型商用车底盘测功机试验系统项目

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司

南京市溧水区滨淮大道369号

三、工程概况与内容：

1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目设备的制造、安装、调试及后期技术服务等工作内容。

2） 技术要求

重型商用车底盘测功机试验系统

1、试验对象

| 车型及驱动方式 | 单双轴驱动（4×2,6×2结构）的各类汽车 |
| --- | --- |
| 整车质量 | 3500kg～28000kg |
| 最大外廓尺寸 | 13700 ×2550 × 4200（mm） |
| 轴距范围 | 3200~6500 |
| 驱动桥内外轮边距 | 最大2600mm，最小1060mm |
| 常规发动机最大额定功率 | 400 kW |
| 纯电动驱动电机峰值功率 | 200 kW |
| 混动发动机最大额定功率 | 400 kW |
| 混动驱动电机最大额定功率 | 200 kW |
| 整车最大额定驱动扭矩 | ≥27000Nm（总轮边驱动扭矩） |
| 最大额定牵引力 | ≥40kN |
| 最大车速 | 130 km/h |
| 最大行驶加速度 | 2.8~3.5 m/ s2，（起步急加速时） |

2、设备需求

下面列出的供货范围是必需的，但是，为了满足用户的实际使用要求，又不能仅局限于下面的供货范围；

| 序号 | 名 称 | 型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘测功机系统 |  |  |  |
| 1.1 | 单驱转毂单元 | 72英寸 | 2套 |  |
| 1.2 | 加载电机 | 560kw | 1台 |  |
| 1.3 | 力测量单元 | 精度0.1%F.S | 1套 |  |
| 1.4 | 速度测量单元 |  | 1套 |  |
| 1.5 | 变频馈电单元 |  | 1套 |  |
| 1.6 | 设备控制单元 |  | 1套 |  |
| 1.7 | 变频控制系统及能量回馈系统 |  | 1套 | 西门子或ABB |
| 2 | 司机助系统 |  |  |  |
| 2.1 | 显示器 | 50寸 | 1套 |  |
| 2.2 | 移动支架 |  | 1套 |  |
| 3 | 模拟风机系统 | 150000m3/h | 1套 |  |
| 4 | 轮胎冷却风机 | 3000m3/h | 2套 |  |
| 5 | 底盘测功机的标定装置 | 1级精度 | 1套 |  |
| 6 | 自动对中系统 | 20t | 1套 |  |
| 7 | 转毂制动系统 |  | 1套 |  |
| 8 | 地坑及转毂盖板 |  | 1套 | 应为带凸起花纹的钢制盖板，且须经过热镀锌处理 |
| 9 | 车辆固定系统 |  | 1套 |  |
| 10 | 监控系统 |  | 1套 |  |
| 11 | 安全控制系统 |  |  |  |
| 11.1 | 安全护栏 |  | 1套 |  |
| 11.2 | 紧急停机装置 |  | 1套 |  |
| 11.3 | 安全保护及报警 |  | 1套 |  |
| 12 | 计算机软件控制系统 |  |  |  |
| 12.1 | 转毂设备操作计算机及软件 |  | 1套 | 正版windows、office、图形软件等 |
| 12.2 | 司机助计算机及软件 |  | 1套 |  |
| 12.3 | 数据采集设备计算机及软件 |  | 1套 |  |
| 13 | 计算机软件控制系统 |  |  |  |
| 13.4 | UPS不间断电源 |  | 1套 | 山特 |
| 13.5 | 设备间信号线缆及动力电缆 |  | 1套 |  |
| 14 | 尾气排放风机及管道 |  | 1套 |  |
| 15 | 备件及易损件 | 质保期后10年内的备件 | 1套 |  |
| 16 | 中、英文资料 |  | 3套 |  |
| 17 | 设计审查、预验收与培训 |  |  |  |
| 18 | 设备安装、调试、终验收和人员培训 |  |  |  |

3、技术要求

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作环境条件 | 温度：-10℃～50℃ 相对湿度：15%～95% |  |
|  | 转鼓结构型式 | 2×2，双电机直连或电机中置 |  |
|  | 转鼓直径 | 72寸(φ1828.8mm) | 严格符合EPA技术规范 |
|  | 转鼓内缘宽度 | ≤800mm |  |
|  | 转鼓外缘宽度 | ≥3000mm |  |
|  | 转鼓动平衡 | G2.5 (DIN IS01940) |  |
|  | 转鼓表面处理（摩擦系数） | ≥0.8，耐磨、防腐 | 应满足EPA要求 |
|  | 最大允许轴荷 | 20000kg | 13.7m车型 |
|  | 最高车速 | 130 km/h |  |
|  | 测功机总吸收功率 | ≥560 kW（额定） |  |
|  | 最大轮边总牵引力 | ≥40kN 0-50km/h（额定） |  |
|  | 过载特性 | 过载50%，单次过载时间≥10秒 |  |
|  | 电惯量模拟范围 | 3500kg～28000kg | 全电惯量模拟 |
|  | 电惯量响应时间 | ≤100ms | 全电惯量模拟 |
|  | 惯量模拟精度 | ≤0.3% |  |
|  | 模拟车辆最大加速度 | 3.2 m/s2 0~50km/h 1.5 m/s2 80km/h |  |
|  | 转鼓轴承寿命 | ≥50000h |  |
|  | 道路负荷模拟控制精度 | ≤±1% |  |
|  | 道路负荷模拟的重复性精度 | ≤±1% |  |
|  | 道路负荷模拟控制响应时间 | ≤100ms |  |
|  | 牵引力系统测量精度 | <±0.1%FS |  |
|  | 牵引力系统重复性误差 | <±0.1%FS |  |
|  | 牵引力控制误差 | <±0.1%FS |  |
|  | 速度系统测量精度 | ±0.03km/h |  |
|  | 速度系统控制精度 | <±0.03km/h |  |
|  | 加速度系统测量精度 | <0.005 m/s2 |  |
|  | 距离测量精度 | <0.1m/1000m |  |
|  | 距离测量分辨率 | 0.01m |  |
|  | 时间测量精度 | <±1ms/1000s |  |
|  | 时间测量分辨率 | ±1ms |  |
|  | 车速编码器 | ≥15000ppr |  |

四、条件要求：

1、业绩要求：从事该行业3年以上,具备客车企业同类项目经验。

有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2018年4月4日15:00前交至南京金龙集团采购中心（招标），逾期无效。

- 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

- 资质证书（复印件加盖公章）；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书（原件）；

5）法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

8）提供3年以内近似案例的业绩（合同等）；

注：以上资料请用A4纸张按顺序胶装。

- 递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

南京金龙客车制造有限公司 集团采购中心（招标）

联系人：高工

电话：13814142622

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

南京金龙客车制造有限公司

2018年3月29日